CINEMATIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 2001

LECTEUR DE CD-ROM

Principe de fonctionnement :

Le disque à lire est posé sur le tiroir porte disque 9. Le déplacement de ce tiroir (ouverture et fermeture) est motorisé par le moteur M1 et le réducteur.

La came 10 entraînée par le réducteur permet l’approche de la tête de lecture de la surface du disque, ainsi que l’approche du moteur M2.

Le moteur M2 entraîne le disque en rotation.

Le moteur M3 permet le déplacement de la tête de lecture.

Mise en situation :

Lors de l’ouverture du tiroir porte disque 9, plusieurs opérations ont lieu chronologiquement :

Phase 1 : figure 1

La roue 7 du motoréducteur entraîne en translation la crémaillère C10 de la came 10.

Phase 2 : figure 2

Lors de son mouvement la came 10 fait pivoter vers le bas le support de laser au moyen de deux rainures pentées. Le moteur M2 d’entraînement en rotation du disque et la tête de lecture laser sont ainsi dégagés de la  position lecture.

Phase 3 :  figure 3

Lors de son mouvement la came 10 entraîne en translation le tiroir porte disque 9 au moyen d’un plan incliné P.

Le plan incliné P translate le tiroir porte disque 9 jusqu’à ce que la crémaillère C9 de celui-ci engrène avec la roue 8 du motoréducteur.

Ensuite la crémaillère C10 de la came 10 rompt sont engrènement avec la roue 7.

Phase 4 : figure 4

La crémaillère C10 de la came 10 qui vient de rompre son engrènement avec la roue 7 est dégagée en butée par l’action d’un ressort (non représenté).

Le tiroir porte disque 9 termine sa course jusqu’à ce que le motoréducteur soit arrêté par un contact fin de course.

L’utilisateur peut déposer un disque sur le tiroir porte disque.

Les opérations de fermeture du tiroir se déroulement alors dans l’ordre inverse de l’ouverture.

Hypothèses et données :

Le tiroir porte disque 9 et sa crémaillère C9 sont en liaison glissière d’axe z avec le boîtier 0.

La came 10 et sa crémaillère C10 sont en liaison glissière d’axe y avec le boîtier 0.

Le mobile constitué des roues 7 et 8 et en liaison pivot d’axe (O,x) par rapport au boîtier 0.

La crémaillère C10 engrène avec la roue 7 au point A.

La crémaillère C9 engrène avec la roue 8 au point B.

Le plan incliné P est en contact ponctuel avec la came 10 au point C, ce point sera ramené au centre du plot.

|  | m | Z |
| --- | --- | --- |
| Roue 7 | 0.6 | 33 |
| Roue 8 | 0.8 | 30 |

Les caractéristiques des roues dentées sont les suivantes :

Questions :

Ecrire l’expression de la norme des vecteurs vitesse VA∈10 /  0etVB∈9 / 0 en fonction de  7-8 / 0 .

Tracer, figure 5 ci-dessous, les droites support des vecteurs vitesse  VC∈10 / 0  et VC∈9 / 0. Le point C sera pris au centre du plot.

Ecrire la loi de composition des vecteurs vitesse en C. D’après cette relation tracer VC∈10 / 9 et en déduire, graphiquement ou par calcul, la valeur de l’angle d’inclinaison  du plan incliné. Répondre sur feuille de copie.