ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 2000

ELEMENT DE CAROTTAGE POUR ARTERES

Elément de carottage

Flexible

Outil - Fraise

Mise en situation : (Figure 1)

L’élément de carottage est utilisé en chirurgie pour supprimer les plaques d’athéromes (éléments graisseux qui se collent sur les artères diminuant ainsi le flux sanguin). Ces caillots de sang sont détruits par une fraise spéciale animée d’un mouvement de rotation alternatif. L’outil est relié à l’élément de carottage par un flexible.

Fig. 1

Moteur

4

9

8

7

10

Axe de sortie

Secteur denté 6

Données :

Angle de rotation de l’outil fraise : entre –100° et + 100°

Schéma cinématique du mécanisme : Figure 2 ci-contre

La roue 10 possède un doigt excentrique qui coulisse dans une lumière oblongue liée au secteur denté.

Tous les mobiles sont en liaison pivot par rapport au bâti.

Z4 = 28 dents		Z7 = 57 dents		Z9 = 33 dents

Z10 = 57 dents		Z6 = 154 dents	Z8 = 33 dents

Remarque : Z6 est le nombre de dents de la roue 6 complète.

## Fig. 2

On prendra un rendement de 0,9 par étage de réduction.

Caractéristiques du moteur :

ESCAP 34L11-219E  	Pm = 15 W	Cm = 0,04Nm		Nm = 3580 tr/min

Questions :

- Déterminer la fréquence de rotation de la roue 10 : N10 en tr/min.

- Déterminer la vitesse angulaire de la roue 10 : 10 en rad/s.

Déterminer le couple C10.

Le mouvement de rotation alternatif de la roue 6 est obtenu par un système maneton excentrique. L’inconvénient de ce système est l’irrégularité du couple de sortie. Pour éviter d’atteindre des valeurs trop importantes (pics), on interpose un limiteur de couple. Cs sera le couple en sortie, et C8 sera le couple sur la roue 8. De ce fait,

si C8 < 0,2 Nm alors Cs = C8

si C8 > 0,2 Nm alors Cs = 0,2 Nm.

Une simulation sur logiciel a permis d’obtenir les courbes présentées en page 2.

- Déterminer le nombre de battements par minute de l’outil en sortie.

- En utilisant les courbes données, déterminer les valeurs de 10 pour lesquelles le mouvement de sortie est interrompu.

- Déterminer la durée d’interruption du mouvement sur un cycle (si on admet la fréquence de rotation N10 constante).

- Pensez-vous que la valeur limite du couple de sortie (ici 0,2 Nm) influe sur la durée d’interruption du mouvement.

s en °

100 °

50 °

10 en °

360°

180°

-50 °

s en rad/s

-100

100

50

360°

180°

10 en °

360°

180°

Cs en Nm

0,1

0,2

-0,2

-0,1

10 en °

-100 °