ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 2001

LECTEUR DE CD-ROM

Principe de fonctionnement :

Le disque à lire est posé sur le tiroir porte disque 9. Le déplacement de ce tiroir (ouverture et fermeture) est motorisé par le moteur M1 et le réducteur.

La came 10 entraînée par le réducteur permet l’approche de la tête de lecture de la surface du disque, ainsi que l’approche du moteur M2.

Le moteur M2 entraîne le disque en rotation.

Le moteur M3 permet le déplacement de la tête de lecture.

On s’intéresse à la phase de sortie du tiroir porte disque 9.

Données :

| Le cahier des charges précise que le tiroir porte disque 9 doit se mouvoir d’une course de 130 millimètres en une durée maximale de 1,6 secondes. | Module m (en mm) | Nombre de dents Z |
| --- | --- | --- |
| Pignon 1 | 0,5 | 12 |
| Roue 2 | 0,5 | 40 |
| Pignon 3 | 0,5 | 12 |
| Pignon 4 | 0,5 | 12 |
| Roue 5 | 0,5 | 44 |
| Pignon 6 | 0,6 | 14 |
| Roue 7 | 0,6 | 33 |
| Roue 8 | 0,8 | 30 |

Hypothèses :

Lors du mouvement du tiroir porte disque 9 les accélérations sont négligées et la vitesse de rotation du moteur M1 est donc considérée constante.

L’effort tangentiel nécessaire à mouvoir le tiroir porte disque est évalué à Ft=0.2  Nau niveau de la roue 8 du réducteur.

Le rendement d’un engrenage est évalué à  = 0.95.

Questions :

Dans le but de valider le choix du moteur M1 qui a été fait, on demande :

D’après les données du cahier des charges, calculer la fréquence de rotation N1 et le couple moteur C1, du moteur M1, nécessaires pour mouvoir le tiroir porte disque 9.

D’après les données du constructeur, le moteur RF 300CA-11440 répond t-il au cahier des charges. Justifier votre réponse.