ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 2003

MOBILISATEUR ARTICULAIRE

Mise en situation :

Cet appareil permet la rééducation du mouvement des phalanges de la main d’un patient.

Principe de fonctionnement :

On se référera au schéma de la figure 2 ainsi qu’aux figures 3, 4, 5 et 6 ci-dessous.

Fig. 2 : Schéma cinématique

Le moto-réducteur tourne alternativement dans les deux sens lors d’un cycle.

Son mouvement est communiqué à un porte-satellite B par une transmission à chaîne.

Ce porte satellite peut effectuer une rotation de 15° vers le haut, en mettant les phalanges en hyper extension. Il peut tourner également dans l’autre sens de 105°, en obligeant les phalanges à fléchir en se recroquevillant vers le bas.

Sa course angulaire maximale lors d’un cycle complet est donc égale à 120°.

La barre d’entraînement est solidaire d’un secteur denté C qui engrène avec le pignon fixe A.

Ce secteur denté fait l’objet d’une liaison pivot avec le porte-satellite B. Ce secteur pivote entre les deux positions extrêmes représentées ci-dessous.

Le potentiomètre de recopie (schéma de la figure 2) permet à la partie commande de connaître et de contrôler à tout instant la position angulaire du dispositif fléchisseur.

But :

Choisir le motoréducteur en terme de fréquence de rotation et de couple.

Recherche de la fréquence de rotation du moto-réducteur

Données :

La course angulaire (aller simple) du porte-satellite B vaut 120°.

La durée mini d’un cycle (aller-retour sans pause) est de 30 secondes.

Hypothèses :

Le mouvement est supposé approximativement uniforme dans les deux sens.

Les pignons de la chaîne de transmissions sont identiques.

Question :

- Calculer la fréquence de rotation du moto-réducteur (ND/A en tr/min).

Recherche du couple du moto-réducteur

La caractérisation de ce couple nécessite la détermination de l’effort moteur de la chaîne sur le pignon de chaîne solidaire du porte-satellite B

Données :

Une étude statique complète du porte-satellite B à été menée dans les deux cas suivants :

Patient1 : Raideur articulaire aiguë, constante et maximale. F = 20 N, dans les deux sens.

Patient2 : Raideur articulaire progressive de 0 à 20 N dans les deux sens.

Hyper-extension vers le haut : 	Position du porte-satellite de 0 à –15°

Flexion vers le bas :                	Position du porte-satellite de 0 à 105°

Cette étude statique a permis la détermination de la variation de la valeur de l’effort du brin tendu de la chaîne sur le pignon de chaîne solidaire de ce porte-satellite.

Les résultats de cette étude sont consignés dans les deux courbes ci-contre.

Question :

- En interprétant ces deux courbes , déterminer l’effort maxi que doit transmettre le brin tendu de la chaîne de transmission au pignon de chaîne.

Nous pouvons à présent déterminer le couple que doit fournir le moto-réducteur

Données :

Diamètre primitif du pignon d’entraînement de la chaîne : 12,73 mm

Le rendement de la transmission entre la sortie du moto-réducteur et le pignon d’entraînement de la chaîne (Compte-tenu des efforts parasites provoqués par le potentiomètre de recopie), vaut 0,8.

La vitesse angulaire maximale du moto-réducteur vaut : 0,14 rad/s

Question :

- Calculer le couple maximal nécessaire que doit fournir le moto-réducteur.

Recherche de la puissance du moto-réducteur

Question :

- Calculer la puissance mécanique nécessaire fournie par le moto-réducteur.

Sélection du moto-réducteur

| Référence | U (V) | Rapport de réduction | N à vide (tr/min) | N en charge (tr/min) | Pmax (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1727C/22E/1 | 18 | 1/1024 | 7,5 | 6,8 | 1,2 |
| 1727C/22E/2 | 18 | 1/1526 | 5,1 | 4,58 | 1 |
| 1727C/22E/3 | 18 | 1/5647 | 1,37 | 1,25 | 0.81 |
| 1727C/22E/4 | 18 | 1/23014 | 0,34 | 0,30 | 0,6 |
| 22CLL/0084 | 18 | 1/84,3 | 70 | 36 | 1,1 |
| 22CLL/0370 | 18 | 1/369,6 | 15,8 | 8,35 | 1 |
| 22CLL/1621 | 18 | 1/1620,5 | 3,65 | 2,85 | 0,85 |

Question :

- Sélectionner dans le tableau ci-contre, un type de moto-réducteur, en tenant compte :

- de la fréquence de rotation nominale en sortie de réducteur,

- de la puissance mécanique maximum fournie en sortie de réducteur.