ENERGETIQUE

### ETUDE D’UN HORODATEUR

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Moteur

Un horodateur est un système permettant de délivrer un ticket de stationnement à une personne ayant acquitée sa place de parking.

Objectif :

Choisir le moteur assurant l’entraînement du ticket.

Mise en situation : (Figure 2)

Le mécanisme de l’horodateur schématisé ci-contre permet, à partir de la rotation du moteur électrique, de déplacer le ticket. Il est composé de :

un moteur à courant continu,

un réducteur à quatre étages de réduction (roues 1 à 8),

un système presseur à deux galets (9 et 10) et de deux ressorts.

Tous les éléments sont en liaison pivot par rapport à un bâti.

| Données : Pignon 1 | Z1 = 10 |
| --- | --- |
| Roue 2 | Z2 = 50 |
| Pignon 3 | Z3 = 14 |
| Roue 4 | Z4 = 56 |
| Pignon 5 | Z5 = 14 |
| Roue 6 | Z6 = 56 |
| Pignon 7 | Z7 = 20 |
| Roue 8 | Z8 = 28 |

Vitesse de déplacement du ticket : Vticket/bâti = 24 mm/s

##### Longueur du ticket : L = 100 mm

Rayon du galet d’entraînement 9 : R9 = 12,5 mm

Effort de traction sur le ticket : FTicket=1,75 N

Le rendement de chaque étage du réducteur est de 0,85.

Hypothèse :

Il n’y a pas de glissement entre le ticket et le galet 9.

L’effort FTicket est tangent au galet 9.

Questions :

Compléter le graphe ci dessous en indiquant dans les cases les informations manquantes.

………….....

……...……..

Système presseur

Psortie

Préd

Pmot

Pélec

Calculer la puissance en sortie du système : Psortie.

La vitesse angulaire en sortie du réducteur est égale à la vitesse angulaire du galet 9. Calculer cette vitesse angulaire : 9 = réd.

Calculer le couple exercé sur 9 : C9.

Calculer le rapport cinématique du réducteur : r=ω8ωmot

Calculer la vitesse angulaire du moteur par rapport au bâti moteur.

Calculer le rendement du réducteur : réd.

Calculer le couple moteur : Cmot.

Calculer la puissance de moteur : Pmot.