ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1994

Objectif de l’étude :

Déterminer les caractéristiques du moteur électrique d’une voiture radiocommandée 4x4.

Données :

La modélisation est donnée sur le schéma suivant :

Module unique : m=0,5 mm

Z1 = Z2 = 18 dents

Z3 = Z3’ = 1 filet

Z4 = Z4’ = 19 dents

Z5 = Z5’ = 20 dents

Z6 = Z6’ = 20 dents

Partie arrière

Masse de la voiture : 0,14 kg

Vitesse maximale : 3 km/h atteinte en 1,25 seconde

Rayon des roues : 16 mm

Accélération de la pesanteur : g = 10 m/s²

Rendement d’un couple roue/vis sans fin :  = 0,3

Rendement d’un couple roue pignon :  = 0,8

Hypothèses :

La vitesse de glissement entre les roues et le sol est supposée nulle.

Questions :

- Calculer l’accélération de la voiture.

- Calculer l’accélération angulaire de le roue.

- En tenant compte des hypothèses suivantes :

Au démarrage sans patinage, les efforts sont répartis également sur les quatre roues.

L’ensemble des résistances passives sur les roues est équivalent à un couple résistant total (Cr = 0,5 mNm) réparti également sur les quatre roues.

Le moment d’inertie de la transmission ramené au niveau des roues vaut J = 1.10-4 kg.m².

Déterminer le couple de sortie au niveau des quatre roues motrices Cs (train avant + train arrière) nécessaire à la réalisation du mouvement défini à la première question.

- Calculer la fréquence de rotation du moteur correspondant à la vitesse maximum de la voiture.

- Faire un graphe énergétique.

- Calculer la puissance nécessaire pour les roues arrières.

- Calculer la puissance nécessaire pour les roues avants.

- Calculer la puissance totale nécessaire.

- Calculer le couple nécessaire au niveau du moteur.