ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1995

PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU :

Mise en situation :

Un pilote automatique de bateau permet :

- de ne pas être rivé à la barre pendant toute la durée de la navigation,

- de soulager le barreur fatigué par la concentration que demande le maintien d’un cap précis,

- de pouvoir libérer les mains lors des manœuvres avec équipage réduit.

En navigation solitaire, un pilote automatique n’est pas seulement un appoint, c’est une nécessité.

Objectif :

Choisir le moteur qui permettra le déplacement de la tige du pilote en respectant les données du cahier des charges.

18

13b

16

10

3

13a

Moteur

Données :

Schéma de la chaîne cinématique :

| Roue | 10 | 13a | 13b | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 18 | 48 | 19 | 36 |

Le moteur électrique entraîne un réducteur à deux étages de poulies et courroies crantées (10, 13a, 13b, et 16). La poulie de sortie du réducteur (16) est reliée à la vis (18) sur laquelle est monté un écrou en liaison avec la tige de sortie du pilote (3).

La force de poussée sur la tige du pilote est de 196 N

La course de la tige du pilote (3) est 250 mm

Le temps de déplacement pour cette course est 9,6 secondes

Questions :

- Calculer la vitesse moyenne de déplacement de la tige du pilote (3).

- Calculer la puissance moyenne développée (P3)

- Calculer le couple C18 sur la vis d’entraînement (18). On utilise pour cela la relation suivante :

C = . F . tan(+)	avec  	C : couple sur la vis

 : rayon moyen de la vis (4,153 mm)

F : force sur l’axe en N

 : angle d’hélice sur la vis (2,7°)

 : angle de frottement (6,8°)

| Calculer la vitesse de rotation de la vis d’entraînement (18). Pour cela, on donne le pas de la vis : p18 = 1,5 mm. Mabuchi Motor | Modèle | En charge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vitesse | Intensité | Couple | Puissance |
|  |  | Tr/min | A | Nm | W |
|  | ## RS-380SH | 6700 | 0.71 | 0.0065 | 5.13 |
|  | ### RS-385SH | 8220 | 0.75 | 0.0072 | 6.06 |
|  | RS-395SH | 8400 | 0.95 | 0.0085 | 7.3 |
|  | RS-540SH | 9820 | 1.59 | 0.0214 | 12.8 |
|  | RS-550SH | 10580 | 4.84 | 0.0379 | 41.1 |
|  | RS-555SH | 10790 | 4.03 | 0.0431 | 66.6 |
|  | RS-750SH | 15600 | 9.8 | 0.0557 | 89.3 |
|  | RS-775SH | 16160 | 12.3 | 0.0674 | 111.7 |

- Calculer la puissance sur la vis d’entraînement (P18).

- Calculer la puissance d’entrée sur la poulie (10) sachant que le rendement de chaque couple poulies courroie est  = 0,95.

- A l’aide de l’extrait de document constructeur ci-contre, choisir le moteur adapté.