ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1998

MINI MACHINE A COUDRE :

La mini machine à coudre étudiée réalise un seul type de point de couture.

Sa petite taille, et son alimentation par piles (4 piles LR6) permettent une utilisation rapide, sans besoin de démontage du tissu à coudre (exemple : rideaux).

Fonctionnement :

L’aiguille est montée sur le bras 6 qui oscille autour de l’axe N par rapport au bâti.

L’oscillation est obtenue grâce à la bielle 5 en liaison pivot par rapport au bras 6 (axe K) et par rapport à la roue dentée 4 (axe L).

L’excentration e entre l’axe de rotation de la roue 4 (axe J) et l’axe L permet l’oscillation du bras porte aiguille.

Le réducteur est constitué d’un engrenage à axes parallèles entre 3 et 4, et d’un engrenage à axes perpendiculaires entre 1 et 2.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0,7 |  | 0,7 |  |
| Z | 10 | 48 | 10 | 64 |

e = 7 mm

Le déplacement de l’aiguille peut se faire manuellement en tournant la roulette liée aux roues 2 et 3.

Données :

Avance du tissu : 0,6 m/min

Pas d’un point : 3 mm

1 battement (aller et retour) de l’aiguille correspond à une avance d’un pas du tissu.

Questions :

Calculer la fréquence de rotation du moteur nécessaire pour respecter les conditions de travail prévues.

- Après une étude statique au début du piquage du tissu, on a déterminé que l’effort en K(K5→6) valait 7,2 N. Déterminer dans la position ci-contre le couple qu’il faut exercer sur l’axe J de la roue 4.

En faisant l’hypothèse que le rendement du réducteur est de 60% ,  calculer le couple moteur.

E = JL = 7 mm

- Calculer la puissance mécanique maximum que le moteur devra fournir.