ENERGETIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1999

ETIQUETEUSE :

Mise en situation :

L’étiqueteuse permet de créer des étiquettes auto-adhésives. Le texte est imprimé sur une bande contenue dans une cassette interchangeable.

La cassette utilisée est une cassette à deux bandes :

une bande de papier étiquette,

une bande de ruban encreur.

Zone de stockage de papier étiquette avant impression

Zone de stockage du ruban encreur après impression

Zone de stockage du ruban encreur avant impression

Papier étiquette

Ruban encreur

Axe du cabestan 11

Tête d’écriture

Rouleau d’entraînement 10

Etiquette imprimée

Cassette

La bande de papier étiquette est imprimée et se déroule hors de la cassette. Elle est entraînée par adhérence contre la tête d’écriture par le rouleau d’entraînement 10.

Le ruban encreur s’enroule à l’intérieur de la cassette. Il est entraîné par le cabestan 11.

| Données : Roue | 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 9 | 36 | 12 | 32 | 16 | 38 | 16 | 44 | 16 | 60 | 15 | 19 | 20 |

1

2a

3a

2b

3b

4a

4b

5a

5b

6

7

8

9

Cabestan 11

Rouleau 10

Moteur

On donne ci-contre la chaîne cinématique qui motorise le cabestan 11 et le rouleau 10 :

La vitesse de la bande étiquette est de 16 mm/s.

Le diamètre du rouleau 10 est D10 = 12 mm

Le diamètre d’enroulement sur le rouleau de stockage du ruban encreur varie de 10 mm à 12,75 mm.

Le rendement de chaque couple d’engrenages est égal à 0,9.

Questions :

- Sachant que le couple C9 (couple que doit exercer le pignon 9) et que le couple C7 (couple que doit exercer le pignon 7) sont égaux à 3 mNm chacun, déterminer le couple C6 que doit exercer la roue 6.

- Déterminer le couple moteur.

- Déterminer la fréquence de rotation du rouleau 10.

- Déterminer la fréquence de rotation du moteur.

- Calculer la puissance du moteur.