Extrait du BTS Microtechniques 1987

VISSEUSE PNEUMATIQUE

Mise en situation :

La visseuse pneumatique dont le plan est donné ci-joint comporte un réducteur à train épicycloïdal qui est situé à la sortie du moteur pneumatique.

Données :

Z26 = 12 dents  ;

Z18 = 42 dents  ;

m = 0,5 mm

Extrait du dessin :

Questions :

- Schématiser ce train d’engrenages.

- Déterminer littéralement la raison du train épicycloïdal.

- Calculer cette raison en utilisant les nombres de dents donnés.

- Calculer le nombre de dents du satellite 20. Vérifier si la condition de montage de ce train est respectée.