STATIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 2001

LECTEUR DE CD-ROM

Principe de fonctionnement :

Le disque à lire est posé sur le tiroir porte disque 9. Le déplacement de ce tiroir (ouverture et fermeture) est motorisé par le moteur M1 et le réducteur.

La came 10 entraînée par le réducteur permet l’approche de la tête de lecture de la surface du disque, ainsi que l’approche du moteur M2.

Le moteur M2 entraîne le disque en rotation.

Le moteur M3 permet le déplacement de la tête de lecture.

Mise en situation :

Au cours de la sortie du tiroir porte-disque 9, la came 10 se translate

- dans un premier temps grâce à l’engrènement d’une roue 7 sur la crémaillère de la came 10,

- puis dans un deuxième temps poussée par le ressort 12 lorsque l’engrènement entre 7 et 10 a échappé. C’est cette phase du mouvement qui fait l’objet de l’étude.

Hypothèses et données :

Les actions de contact étant coplanaires le problème sera traité dans le plan yz.

Seules sont prises en compte les actions mécaniques du ressort 12 et du boîtier 0 sur la came 10.

La liaison glissière entre la came 10 et le boîtier 0 est modélisée par deux contacts ponctuels avec frottement aux points E et F (page 2). Le facteur de frottement en E et F vaut

µ = tan() = 0,15.

L’action mécanique du ressort 12 sur la came 10 est modélisée par une force D 12 / 10 appliquée en D et dont la droite support fait un angle  avec l’axe z.

Question :

Déterminer graphiquement, sur la page 2, l’angle minimum mini nécessaire pour garantir le non arc-boutement de la came 10 lors de son mouvement pour aller en butée.

F

E

D

z

y

Came 10

Boîtier 0

Déplacement came 10 / boîtier 0