STATIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1983

ETUDE D’UN SYSTEME PRESSEUR

Mise en situation :

Ce système permet de maintenir une tension sur une bande de papier se déroulant d’une bobine.

Hypothèses :

- Le mécanisme est à l’arrêt.

- Le poids des pièces est négligé.

- Le frottement au niveau des guidages est négligé.

Données :

- Diamètre du galet 17: 12 mm

- Diamètre de la bobine 18 vide : 8 mm

- Diamètre de la bobine 18 pleine : 16 mm

- Effort minimum nécessaire entre 17 et 18 en M : 1 N

- Raideur du ressort 43 : k = 1,85 N/mm

Questions :

- Déterminer dans le cas le plus défavorable (bobine vide) l’effort de traction exercé par le ressort 43 sur le levier 41 (fig. 1).

- Déterminer la variation de longueur du ressort 43 entre les positions bobine pleine et bobine vide (fig. 2).

- En déduire l’effort exercé par le ressort 43 sur le levier 41 dans le cas de la bobine pleine.

- Déterminer la résultante des actions exercées par l’axe 42 sur le levier 41 au point C dans le cas de la bobine pleine (fig. 2).

- En déduire la nouvelle valeur de l’effort en M entre 18 et 17.