STATIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1989

CHARGEUR DE CASSETTES VIDEO VHS POUR MAGNETOSCOPE

Fonction principale :

Le chargeur est un système automatisé qui doit transférer la cassette vidéo depuis l’orifice d’introduction situé sur la face avant du magnétoscope, jusqu’aux têtes d’entraînement des deux bobines (voir document 1). Il doit exécuter le mouvement inverse pour la cassette hors du magnétoscope.

Principe utilisé : (voir ci-dessous)

La cassette est engagée par l’utilisateur, les volets 43 et 44 basculant librement vers l’intérieur sous la poussée de la cassette. Celle-ci prend place dans un magasin mobile ou ascenseur. Ce dernier comporte une bride 15 qui plaque la cassette sur le montant inférieur 12 de l’ascenseur. Un détecteur de présence de la cassette (pc) permet d’assurer que la cassette est engagée à fond dans l’ascenseur.

Chargement automatisé : L’ascenseur effectue un mouvement horizontal rectiligne AB pour « avaler » la cassette. Sa course se termine par un mouvement de descente verticale DE qui amène la cassette sur les têtes d’entraînement. La trajectoire complète ABCDE est composée de segments de droite et d’un arc de cercle CD.

pc

A

B

C

D

E

Cassette VHS

Lecture, écriture, mise en place de la bande

44

12

43

11

15

Sens de l’introduction

Chargement de la cassette

43, 44 : volets basculant librement vers l’intérieur du magnétoscope.

11, 12 : magasin (appelé également ascenseur).

15 : organe de bridage (élastique) de la cassette dans le magasin.

pc : capteur contrôlant la présence et la position correcte de la cassette dans le magasin.

Hypothèses et données: (voir feuille 2)

Tous les frottements sont négligés.

Les volets 43 et 44 sont fermés et en position verticale. Ils n’exercent aucun moment autour de l’axe des pignons 40 et 38. En conséquence P40→39 = 0et N38→37 = 0

Angle de pression dans la denture entre 5 et 6 : 20°

Effort du ressort 41 sur 37 : R41→37 = 2 N

Questions :

Déterminer graphiquement l’action mécanique G5→6. La démarche, les pièces isolées et les calculs intermédiaires devront figurer sur la copie.

En déduire le couple résistant appliqué en F sur le pignon 6.