STATIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1995

PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU

Fonction principale :

Un pilote automatique de bateau permet :

- de ne pas être rivé à la barre pendant toute la durée de la navigation,

- de soulager le barreur fatigué par la concentration que demande le maintien d’un cap précis,

- de pouvoir libérer les mains lors des manœuvres avec équipage réduit.

En navigation en solitaire, un pilote automatique n’est plus seulement un appoint, c’est une nécessité.

Principe de fonctionnement :

Un compas transmet une information à un dispositif électronique couplé à un moteur commandant un vérin solidaire de la barre.

Lorsque le bateau est sur sa route, et le compas du pilote réglé sur le cap à suivre, aucune information n’est transmise à l’électronique, et le moteur n’est pas sollicité.

Si le bateau quitte sa route, le compas du pilote s ‘en écarte d’autant et transmet un signal au moteur. Ce dernier tourne alors dans le sens permettant à la tige de vérin solidaire de la barre de ramener le bateau sur son cap.

Situation du pilote :

Le pilote est fixé au bateau en deux points :

- Par un support sur la coque du bateau (c’est une liaison pivot permettant un désaccouplement rapide),

- Par une liaison rotule à la barre.

Safran

Barre

Mèche

Pilote automatique

Coque du bateau

Tige du vérin

Questions :

- Calcul de l’effort sur le safran :

On se place en situation sévère pour le pilote automatique. Le bateau est équipé d’une grand-voile et d’un « spinnaker ». Sa vitesse est de 15 nœuds. Dans une première approche simplificatrice, le problème est ramené à un problème plan (voir feuille 3).

Il faut remarquer que :

- Le centre de voilure I étant différent du centre de dérive J, la force aérodynamique Fa et la force hydrodynamique P créent un couple qui tend à faire tourner le bateau vers la gauche ;

- L’action du barreur ou du pilote automatique permettra au bateau de garder sa route par l’intermédiaire de la force hydrodynamique Fh sur le safran (on admettra que la direction de Fhest perpendiculaire au safran).

On donne Fa = 2100 daN.

On demande de déterminer graphiquement l’intensité de Fhà partir de la figure donnée sur  la feuille 3. On justifiera la méthode utilisée.

- Détermination du type de pilote :

L’étude porte sur l’ensemble safran, mèche, barre schématisé ci-dessous. Ayant calculé la force hydrodynamique sur le safran, (quel que soit le résultat trouvé à la question précédente, on prendra Fh = 570 daN), il est important de déterminer l’effort F que doit fournir le barreur ou le pilote automatique. Le poids des différentes pièces est négligé, et les liaisons sont considérées comme parfaites.

640

20

1000

480

47

B

C

D

E

A

Y

Z

X

Mèche 1

Barre 2

Safran

Coque 0

On demande de déterminer l’intensité de l’effort F par la méthode de votre choix. On justifiera les calculs.

Nota : les efforts Fet Fh sont portés par l’axe Y.

Vue de dessus du bateau 			Echelle : 1 cm pour 0,5 m

X

Y

Z