STATIQUE

Extrait du BTS Microtechniques 1999

ETIQUETEUSE :

ETUDE DE L’EFFORT PRESSEUR DE LA TETE D’ECRITURE SUR LA BANDE

Mise en situation :

L’étiqueteuse permet de créer des étiquettes auto-adhésives. L’impression du texte sur le ruban est créée par une tête d’écriture fixée en extrémité d’un levier qui plaque la bande contre un rouleau. Ce levier est actionné par un ressort.

Objectif :

Le but du problème est de déterminer l’effort presseur entre la tête d’écriture et le rouleau sur la bande.

Données :

On choisit le repère (C,x,y,z) comme repère de projection.

CA|−14016   		CB|34−62

Au point A, le contact entre la bande et la tête d’écriture est assimilé à un contact ponctuel sans frottement. L’action mécanique résultante est située dans le plan(A,x,y).

Au point B, un ressort de traction accroché créé l’effort presseur. L’action du ressort est contenue dans le plan(B,x,y), et sa direction est inclinée de 18° par rapport à l’axe (B,x) : voir la figure ci-dessus. La valeur de l’effort exercé en B par le ressort sur le levier est égale à 2,5 N.

Au point C, la liaison entre le bâti et le levier est une liaison pivot d’axe(C,z).

Le poids des pièces est négligé devant l’intensité des autres efforts.

Question :

Déterminer la valeur de l’effort exercé par la bande sur la tête d’écriture en A.