- PRESENTATION DU PROCESSUS D’OUVERTURE DU TIROIR PORTE DISQUE 9.

Lors de l’ouverture du tiroir porte disque 9 (fonctions FT1 et FT2) plusieurs opérations ont lieu chronologiquement :

Phase 1 :

La roue 7 du motoréducteur entraîne en translation la crémaillère C10 de la came 10.

Crémaillère C10

Came 10

Roue 7

figure 1

Tiroir porte disque 9

Phase 2 :

Lors de son mouvement la came 10 fait pivoter vers le bas le support de laser au moyen de deux rainures pentées. Le moteur M2 d’entraînement en rotation du disque et la tête de lecture laser sont ainsi dégagés de la  position lecture.

Roue 7

Came 10

Crémaillère C10

Support de laser

Moteur M2 d’entraînement en rotation du disque

Tête de lecture

Rainures pentées

figure 2

Phase 3 :

Lors de son mouvement la came 10 entraîne en translation le tiroir porte disque 9 au moyen d’un plan incliné P.

Le plan incliné P translate le tiroir porte disque 9 jusqu’à ce que la crémaillère C9 de celui-ci engrène avec la roue 8 du motoréducteur.

Ensuite la crémaillère C10 de la came 10 rompt sont engrènement avec la roue 7.

Came 10

Plan incliné P

Roue 8

Roue 7

Crémaillère C10

Crémaillère C9

Tiroir porte disque 9

figure 3

Phase 4 :

La crémaillère C10 de la came 10 qui vient de rompre son engrènement avec la roue 7 est dégagée en butée par l’action d’un ressort (non représenté).

Le tiroir porte disque 9 termine sa course jusqu’à ce que le motoréducteur soit arrêté par un contact fin de course.

L’utilisateur peut déposer un disque sur le tiroir porte disque. Les opérations de fermeture du tiroir se déroulement alors dans l’ordre inverse de l’ouverture.

Crémaillère C9

Tiroir porte disque 9

Roue 8

Roue 7

Came 10 (en butée)

figure 4

Butée