Sciences de l’Ingénieur

Ressource pour le T.P. 2-4

### Réaliser un assemblage

 Lancer le logiciel Inventor 5

 Commencer un nouveau fichier d’assemblage

 Connaître les commandes d’assemblage

 Ajouter une nouvelle pièce dans l’assemblage

 Placer une contrainte de plaquage

 Placer une contrainte d’affleurement

 Placer une contrainte de logement

# Lancer le logiciel Inventor 5

Après vous être connecté avec votre login et votre mot de passe,

aller dans le menu « Démarrer »,

choisir DAO

puis Inventor 5.

# Commencer un nouveau fichier d’assemblage :

Pour commencer un nouveau fichier, il faut utiliser la commande « Nouveau » du menu « Fichier »

On peut également cliquer sur l’icône qui lui est associé ou alors appuyer sur les touches Ctrl et N

La fenêtre ci-dessous apparaît. Cliquer sur « Nouveau », puis choisir « Standard.iam ».

Valider votre choix par « OK ».

# Connaître les commandes d’assemblage :

Ajouter une nouvelle pièce dans l’assemblage

Créer une nouvelle pièce depuis l’assemblage

Utiliser la bibliothèque de composants standards

Créer une copie de pièces existantes dans l’assemblage

Placer une contrainte d’assemblage

Substituer une pièce à une autre

Translater une pièce

Faire tourner une pièce

Visualiser l’intérieur d’un mécanisme en créant une coupe

Remarque : Quand une pièce a été modifiée dans sa construction ou dans sa position, il faut « Mettre à jour » l’assemblage en utilisant le bouton

# Ajouter une nouvelle pièce dans l’assemblage

La commande « Placer un composant » permet d’insérer un fichier de pièce dans un fichier d’assemblage.

Choisir le bon dossier dans lequel se trouve le fichier de pièce, puis sélectionner le fichier qui nous intéresse.

L’aperçu donne une idée de la forme de la pièce sélectionnée.

Remarque :

On peut insérer dans un fichier d’assemblage, un fichier de pièce (.ipt), mais aussi un autre fichier d’assemblage (.iam).

A l’insertion, la pièce vient se placer au centre de l’écran. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur « terminer ».

On peut noter que cette pièce est apparue dans le navigateur. De plus, comme c’est la première pièce insérée, elle est fixe.

Pour l’insertion des composants suivants, la démarche sera la même que précédemment. Il faudra simplement préciser l’endroit où placer le composant sélectionné en cliquant n’importe où sur l’écran.

# Placer une contrainte de plaquage

Quand au moins deux pièces sont insérées dans l’assemblage, on a accès à la fonction « Placer une contrainte ».

Pour obtenir le plaquage de deux éléments géométriques coïncidents (point, ligne ou plan) il faut que ces deux boutons soient actifs.

Après avoir sélectionné les deux éléments géométriques (appartenant à deux pièces différentes), et éventuellement noté un décalage entre les éléments, il faut appliquer la contrainte.

Dans le navigateur, toutes les contraintes de plaquage apparaissent sous le nom « Plaquage » seul sans spécification de point, de ligne, ou de plan. Une contrainte entre deux pièces apparaît sur les deux pièces.

# Placer une contrainte d’affleurement

Quand au moins deux pièces sont insérées dans l’assemblage, on a accès à la fonction « Placer une contrainte ».

Pour obtenir l’affleurement de deux plans, il faut que ces deux boutons soient actifs.

Après avoir sélectionné les deux éléments géométriques (uniquement des plans), et éventuellement noté un décalage entre les plans, il faut appliquer la contrainte.

La contrainte d’affleurement apparaît dans le navigateur sur les deux pièces.

# Placer une contrainte de logement

Quand au moins deux pièces sont insérées dans l’assemblage, on a accès à la fonction « Placer une contrainte ».

Pour obtenir le logement d’un cylindre dans un autre, il faut que ce bouton soit actif.

Après avoir sélectionné les deux éléments géométriques (uniquement des arêtes circulaires), et éventuellement noté un décalage entre les arêtes, il faut appliquer la contrainte.

La contrainte de logement apparaît dans le navigateur sur les deux pièces.