##### C.A.O. - Assemblage

Après le premier TP de CAO ou l’on découvrait les principales contraintes d’assemblage utilisées dans Inventor, nous allons appliquer ces contraintes de manière à construire l’ensemble d’un moteur pas à pas.

- Appliquer les contraintes d’assemblage à la construction d’un moteur pas à pas.

- Mise en situation

Ce moteur pas à pas est fabriqué par Sanyo Denki Corpartion. Il est acheté et monté par la société IER (Besançon) dans des machines de distribution de ticket de train ou d’avion. Il a été fourni gracieusement par cette entreprise à la section S du lycée.

Ce moteur est équipé d’une poulie crantée sur son axe de sortie. Il est piloté par une carte de commande qui n’est pas étudiée ici.

- Travail demandé

- Visionner la vidéo de démontage du moteur en double-cliquant sur « Eclaté démontage.avi » qui se situe dans votre classe.

- Démonter ce moteur en suivant le même ordre que dans la vidéo.

Remarques :

- La poulie crantée est montée serrée sur l’axe du rotor. Elle peut tout de même se démonter en tournant le rotor et la poulie en sens opposés.

- Les roulements sont collés sur l’axe du rotor. Ils ne se démontent pas.

- Analyser les surfaces de contact entre les pièces.

- Saisir votre login et votre mot de passe

- Cliquer sur le « Poste de travail ».

- Choisir votre classe : 1S3.

- Double cliquer sur le fichier « TP2-4 Ressource.html ».

- Lancer Inventor et créer un nouveau fichier d’assemblage.

- Sauvegarder sous « moteur pas à pas – votre nom.iam » dans votre dossier classe.

- Insérer le composant « Axe rotor.ipt » et les deux roulements «DIN 625T1… »

- Colorier les surfaces de contact entre l’axe rotor et les roulements.

- Positionner les deux roulements sur l’axe rotor grâce aux contraintes d’assemblage adéquats.

- Colorier les surfaces de contact entre les pièces suivantes.

- Poursuivre l’assemblage pour les composants « Flasque avant.ipt », « Poulie crantée.ipt », « Stator.ipt », « Flasque arrière.ipt », « Vis M2,5-48.ipt ».