##### C.A.O. – Mise en plan

Après le deuxième TP de CAO ou l’on découvrait la constitution d’un moteur pas à pas, nous allons utiliser la mise en plan pour déterminer une dimension utile à la conception de la rondelle ressort.

- Choisir une rondelle ressort dans un catalogue de fabricant.

- Découvrir la mise en plan dans Inventor 5.

- Mise en situation

Ce moteur pas à pas est fabriqué par Sanyo Denki Corpartion. Il est acheté et monté par la société IER (Besançon) dans des machines de distribution de ticket de train ou d’avion. Il a été fourni gracieusement par cette entreprise à la section S du lycée.

Ce moteur est équipé d’une poulie crantée sur son axe de sortie. Il est piloté par une carte de commande qui n’est pas étudiée ici.

- Travail demandé

Lors du démontage du moteur pas à pas, vous avez pu voir une rondelle métallique qui était montée entre le flasque arrière et un roulement. Elle est appelée rondelle ressort. Elle n’est pas modélisée en CAO.

2.1 Manipulation

- Dévisser les quatre vis à fond sans ouvrir le moteur. Constater que le flasque arrière s’est « décollé » du stator.

- Mesurer au pied à coulisse la hauteur du moteur d’un flasque à l’autre en prenant en compte ce jeu. Indiquer la valeur mesurée :

2.2 Mise en plan ébauchée

- Saisir votre login et votre mot de passe

- Cliquer sur le « Poste de travail ».

- Choisir votre classe : 1S3.

- Ouvrir le dossier SI GM\TP\TP Série 3\TP 3-2

- Double cliquer sur le fichier « TP3-2 Ressource.html ».

- Lancer Inventor et créer un nouveau fichier de mise en plan.

- On veut faire la mise en plan du fichier « Moteur pas à pas.iam »qui se trouve sous 				1S3\SI GM\Fichiers élèves\Votre groupe\Votre dossier\

- Sauvegarder ce fichier en lui donnant le nom « moteur pas à pas – plan.idw » dans 				1S3\SI GM\Fichiers élèves\Votre groupe\Votre dossier\

- Créer la vue de face et la vue de dessous en coupe A-A.

- Placer les cotes correspondant à l’emplacement de la rondelle (diamètre et longueur).

- Placer la cote relative à la mesure que vous avez fait à la question 2.1

2.3 Recherche du composant standard

A partir de la documentation constructeur (Memotech), choisir la rondelle à mettre en place dans le moteur pas à pas. Pour cela, on utilisera la valeur mesurée au pied à coulisse.

Calculer l’effort que fourni cette rondelle sur le roulement.

2.4 Mise en plan terminée

- Terminer la mise en plan de manière à obtenir un dessin complet avec :

- 3 vues orthogonales dont une en coupe (la vue de face et la coupe sont déjà faites),

- une perspective,

- les repères des pièces,

- la nomenclature,

- les lignes d’axes utiles sur toutes les vues.

Nota : Les vues respecterons les normes de dessin.

- Imprimer le plan obtenu.