Sciences de l’Ingénieur

Ressource pour le T.P. 3-2

### Faire la mise en plan d’un assemblage

 Lancer le logiciel Inventor 5

 Commencer une nouvelle mise en plan

 Créer la première vue du dessin : Vue de base

 Créer une vue orthogonale à une vue de base : Vue projetée

 Créer une vue en coupe

 Habiller un dessin avec des lignes d’axe

 Représenter une pièce en vue extérieure dans une coupe

 Habiller un dessin avec une cote dimensionnelle

 Insérer les repères des pièces automatiquement

 Mettre en place automatiquement une nomenclature

# Lancer le logiciel Inventor 5

Après vous être connecté avec votre login et votre mot de passe,

aller dans le menu « Démarrer »,

choisir « DAO »

puis « Inventor 5 ».

# Commencer une nouvelle mise en plan :

Pour commencer un nouveau fichier, il faut utiliser la commande « Nouveau » du menu « Fichier »

On peut également cliquer sur l’icône qui lui est associé ou alors appuyer sur les touches Ctrl et N

La fenêtre ci-dessous apparaît. Cliquer sur « Nouveau », puis choisir « LEF.idw ».

Valider votre choix par « OK ».

Une feuille A4 vertical apparaît avec un cadre et le cartouche du lycée que l’on retrouve dans le navigateur.

Le format de la feuille (A4 par défaut) peut être modifié.

# Créer une vue de base :

La commande « Créer une vue » permet de placer sur la feuille la première vue du dessin. Elle sera appelée « Vue de base »

Remarque : Dans un dessin, il peut y avoir plusieurs vues de base.

Une boite de dialogue apparaît dans laquelle il faut sélectionner :

- le fichier pièce ou le fichier assemblage qui sera le modèle du dessin que l’on souhaite.

- la vue que l’on désire et son échelle.

- Le style de vue (avec lignes cachées, sans lignes cachées, ombrée).

Remarque : Si un fichier est déjà ouvert avant de faire la mise en plan, ce fichier sera automatiquement sélectionné.

Il reste à placer cette vue sur la feuille à l’endroit désiré. Elle pourra par la suite être déplacée.

Dans le navigateur, on voit maintenant la vue de base.

# Créer une vue projetée

La « Vue projetée » est une vue qui dépend de la vue de base. Elle peut être orthogonale (droite, gauche, dessus, dessous) ou perspective isométrique.

Après avoir cliqué sur « Vue projetée », montrer la vue de base puis déplacer le curseur aux alentours de la vue pour voir apparaître la vue projetée. Quand celle-ci est satisfaisante cliquer à l’endroit désiré pour poser cette vue. Un rectangle est représenté dans lequel sera inscrite la vue.

Remarque : On peut poser plusieurs vues projetées à la suite.

Quand l’ensemble des vues projetées est mis en place, cliquer avec la touche de droite de la souris. Un menu contextuel apparaît dans lequel on choisira « Créer ».

Les vues se construisent automatiquement en respectant l’échelle de la vue de base et les règles de projection orthogonales.

Remarque : Une vue projetée est une vue extérieure.

Dans le navigateur, on voit maintenant les vues projetées (VUES 2, 3, 4) qui dépendent de la vue de base (VUE 1).

# Créer une vue en coupe

La « Vue en coupe » dépend d’une autre vue (Vue de base ou Vue projetée) que l’on nommera Vue parent.

Placer ensuite la ligne de coupe, en utilisant si possible les accrochages automatiques (points verts) sur des lignes existantes de la vue parent.

Après avoir cliqué sur « Vue en coupe », sélectionner la vue parent sur laquelle sera placée la ligne de coupe. C’est de cette vue que dépendra la coupe.

Quand la ligne de coupe est terminée, cliquer avec la touche de droite de la souris pour faire apparaître le menu contextuel. Cliquer sur « Continuer ».

Dans la boîte de dialogue, décocher « Afficher l’échelle », puis placer la vue désirée d’un coté ou de l’autre de la ligne de coupe.

La ligne de coupe est créée sur la vue parent. Elle apparaît dans le navigateur comme une esquisse liée à la vue parent (ici VUE1).

La vue en coupe est dessinée à son emplacement. Elle apparaît dans le navigateur par son symbole de coupe.

# Mettre en place les lignes d’axes sur une vue

Lors de l’habillage du dessin, on a souvent besoin de placer des lignes d’axes : Axes de cercles, lignes de symétrie, …

Cliquer sur « Gestion des dessins », puis sur « Annotation des dessins ».

Une nouvelle barre d’outils apparaît dans laquelle on retrouve :

« Marque de centre » qui permet de tracer les axes d’un cercle

En cliquant sur la petite flèche, d’autres options sont proposées.

« Ligne de centre » qui part du milieu d’une ligne sélectionnée jusqu’au milieu d’une deuxième ligne sélectionnée

« Ligne bissectrice » qui permet de tracer la ligne de symétrie entre deux lignes sélectionnées

« Réseau centré » qui permet de tracer les lignes d’axes circulaires dans un réseau de perçages

# Représenter une pièce non coupée (pièce pleine) dans une coupe

Quand un plan de coupe passe par une pièce « pleine », celle-ci est coupée au même titre que les pièces creuses. Or, la norme dit que l’on ne doit pas couper longitudinalement les pièces pleines telles que les arbres, les clavette, les vis, etc.…

Pour représenter une pièce en vue extérieure dans une coupe, il faut agir au niveau de la vue parent.

Cliquer avec la touche de droite de la souris sur la vue parent, et sélectionner « Affichage du contenu ».

Dans le navigateur, apparaît la liste des pièces de l’assemblage.

Il suffit de cliquer avec la touche droite de la souris sur la ou les pièces qui ne doivent pas être représentées en coupe (mais en vue extérieure), et de désélectionner l’option « Coupe ».

La vue en coupe se met à jour automatiquement

# Ajouter une cote d’habillage sur un dessin

Lors de l’habillage d’un dessin, on a quelquefois besoin de faire apparaître une dimension sous la forme d’une cote : encombrement, jeu, etc. …

Cliquer sur « Gestion des dessins », puis sur « Annotation des dessins ».

Une nouvelle barre d’outils apparaît dans laquelle on retrouve :

« Cotation » qui permet de placer une cote dimensionnelle sur un dessin

Après avoir sélectionné la commande « Cotation », cliquer sur les deux lignes entre lesquelles la cote doit être installée, puis cliquer à l’endroit où la cote sera tracée.

Remarque : La valeur de la cote est automatiquement affichée à l’échelle 1 :1, même si la vue sur laquelle elle est placée est à une échelle différente.

# Insérer les repères des pièces automatiquement

Lors de l’habillage d’un dessin d’ensemble, on doit repérer les pièces de l’assemblage pour les faire correspondre avec la nomenclature.

Cliquer sur « Gestion des dessins », puis sur « Annotation des dessins ».

Une nouvelle barre d’outils apparaît dans laquelle on retrouve tout en bas :

« Repère » permet de placer manuellement le repère d’une pièce que l’on montre sur une vue.

En cliquant sur la petite flèche, une autre option est proposée.

« Associer un repère à tous » permet de placer automatiquement tous les repères des pièces sur une vue que l’on sélectionne.

Les repères ainsi placés automatiquement peuvent être déplacés pour une présentation plus soignée.

# Insérer une nomenclature automatiquement

Lors de l’habillage d’un dessin d’ensemble, la nomenclature permet de connaître les informations concernant les pièces utilisées.

Cliquer sur « Gestion des dessins », puis sur « Annotation des dessins ».

Une nouvelle barre d’outils apparaît dans laquelle on retrouve tout en bas :

« Liste de pièces » permet de placer automatiquement la nomenclature de toutes les pièces d’un ensemble. Pour cela, il faut sélectionner une vue du dessin, puis placer la nomenclature à l’endroit désiré (souvent au-dessus du cartouche).

Après sa création, la nomenclature apparaît dans le navigateur.