##### LIAISON PIVOT PAR COUSSINETS

- Dimensionner les efforts dans une liaison pivot en utilisant un logiciel de calcul.

- Calculer les dimensions minimales des coussinets pour qu’ils supportent la charge

- Choisir un composant dans une bibliothèque informatique.

- Réaliser une liaison pivot par coussinets en CAO.

Corps

Arbre de sortie

Coussinets

- Support d’étude : le poignet Parker

- Manipuler le système en place sur le portique.

On veut concevoir le guidage en rotation de l’arbre de sortie par rapport au corps sur deux coussinets autolubrifiants.

Ces deux coussinets seront identiques. Ils seront montés serrés à l’intérieur d’un alésage réalisé sur le corps. L’arbre de sortie tournera à l’intérieur des coussinets.

- Préciser ce que signifie « autolubrifiant ».

- Etude des efforts dans la liaison pivot :

- Lancer la ressource « TP4-2 Ressource.htm » dans le dossier SI GM\TP\Série 4\TP 4-2

- Lancer le logiciel de calcul SD.

- Ouvrir le fichier « Poignet Parker 1.sda » qui se trouve sous votre dossier de travail.

Bâti

Piston crémaillère

Arbre de sortie

Ce fichier comporte un modèle simplifié du poignet Parker, dans lequel le mouvement a été défini. Le corps est placé en transparence pour voir le piston crémaillère et l’arbre de sortie.

- Lancer le calcul et visualiser le mouvement.

- En vous aidant de l’arbre de construction situé à gauche de l’écran, compléter le graphe des liaisons qui ont été fournies au logiciel.

- Ouvrir le fichier « Poignet Parker 2.sda » qui se trouve sous votre dossier de travail.

Ce fichier comporte le même modèle simplifié dans lequel un calcul d’effort a déjà été effectué.

La force due à la pression est représentée par un vecteur vert appliqué sur le Piston-crémaillère. La force dans l’engrenage entre le Piston-crémaillère et l’Arbre de sortie est représentée en bleu. La force que doit supporter la liaison pivot entre le Bâti et l’Arbre de sortie est tracée en rouge.

En vous aidant du grapheur de sortie, retrouver l’effort que doit supporter la liaison pivot.

Faire valider votre résultat par le professeur.

- Calcul des dimensions du coussinet :

Ce calcul va permettre de trouver la longueur minimal de l’ensemble des deux coussinets pour qu’ils résistent à la pression. Cela permettra, au cours du fonctionnement, d’éviter une usure prématurée.

L’arbre de sortie tourne au maximum à 100 tours par minute.

Le diamètre de l’arbre qui sera en rotation dans les coussinets est de 10 mm.

En vous aidant de la documentation constructeur (Guide du dessinateur et Memotech), retrouver grâce à l’abaque la pression spécifique sur le coussinet.

En utilisant l’effort trouvé dans le logiciel SD, calculer la longueur minimum des coussinets pour que la pression spécifique soit respectée.

- Assemblage en CAO :

- Lancer le logiciel Inventor 5.

- Créer un nouveau fichier d’assemblage.

- Enregistrer dans votre dossier de travail en donnant le nom

- « Poignet Parker–Votre nom.iam »

- Insérer le corps.

- Insérer l’arbre de sortie.

- Placer l’arbre de sortie en bonne position dans le corps.

- Ouvrir la bibliothèque et rechercher les coussinets.

- Choisir les coussinets qui satisferont les dimensions calculées précédemment.

- Insérer les coussinets dans l’assemblage.

- Placer les coussinets dans leur position montés.

- Vérifier que la liaison pivot ainsi créée est correcte.

Faire valider votre travail par le professeur.